	[image: image1.png]



	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE

ESTADO DE MINAS GERAIS

CEP: 37.430-000



1/3
RUA JOSÉ MATOS JUNQUEIRA E RUA PROJETADA TRES
MEMORIAL DESCRITIVO

Este memorial descreve as obras de drenagem pluvial, meio-fios, sarjetas e pavimentação asfáltica a serem executadas nas Ruas Jose Matos Junqueira e Rua Projetada Três, como segue:

1 – Placa da obra:

Fornecimento e colocação de uma placa de obra, dim. 3,00x1,50m;

2 – Drenagem pluvial:

Abertura mecânica de valas utilizando trator retro-escavadeira em toda extensão onde será realizado o serviço conforme projeto de rede pluvial (em anexo).

Acerto e verificação do nivelamento de fundo de valas para assentamento dos tubos de concreto; os tubos de concreto simples, ponta e bolsa, serão assentados com as bolsas voltadas para a montante em relação ao escoamento;

As juntas deverão ser fechadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. O rejuntamento será executado quando os tubos já estiverem definitivamente encaixados, e o reaterro será em camadas de 20cm de altura utilizando-se compactador tipo soquete vibratório.

3 – Construção de boca-de-lobo e caixas para rede pluvial:


Abertura mecânica de cavas nos locais especificados em projeto para construção das bocas-de-lobo e poços de visitas (caixas de passagem) para drenagem e escoamento pluvial.


Concretagem da base das caixas em concreto Fck 15Mpa com espessura mínima de 12cm; confecção das paredes das caixa de captação em alvenaria de tijolos maciços requeimados com espessura de 20cm, nas dimensões: 120x80x70cm; revestidas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.
2/3


Para os poços de visita (caixas de passagem), serão executadas em alvenaria de tijolos maciços requeimados com espessura de 20cm, nas dimensões: 120x1,20x1,50m; revestidas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.

Somente após a cura deste concreto, serão colocadas as peças como cantoneiras, bocas-de-lobo para apoio das cantoneiras, grelhas de concreto pré-moldado e os tampões de concreto dos poços de visita (caixas de passagem), conforme detalhe típico em anexo.

4 – Terraplanagem:
4.1 – Regularização do sub-leito;

4.2 – Escavação, carga e transporte mecanizado de material para base;
4.3 – Execução de base solo estabilizado e compactado;
5 – Pavimentação:
5.1 – Execução de imprimação;

5.2 – Pintura de ligação com emulsão;
5.3 – Transporte mecanizado de CBUQ;

5.4 – Fabricação e aplicação de CBUQ, na confecção do pavimento.

6 – Meio-fios e sarjetas:

6.1 – Meio-fios: fornecimento e aplicação dos meio-fios pré-moldados, com abertura e compactação de vala nas dimensões: largura 25cm e profundidade 13cm em toda a extensão do serviço a ser executado.
6.2 – Sarjetas: abertura e compactação de vala nas dimensões: largura 40cm e profundidade 8cm, em toda extensão do serviço a ser implantado, deixando a declividade mínima de 3%. A concretagem das sarjetas será com concreto Fck=15Mpa.

3/3

7 – Rampa para acessibilidade:

Preparo de caixa para confecção de rampa através de escavação manual e compactação com maço de 30kg.


Preparo e lançamento de concreto controle tipo “C”, Fck=25Mpa para lastro de piso cimentado acabamento sarrafeado.
8 – Sinalização horizontal e vertical:
8.1 – Execução de faixa de pedestres;

8.2 – Fornecimento e placa de sinalização.
Conceição do Rio Verde, 16 de Maio de 2018.
___________________________________

Wanderson Soares da Silva
Eng. Civil – CREA-SP 5069777653/D

Praça Prefeito Edward Carneiro, 11 – Centro – 37.430-000

Tel.: (35) 3335-1013 Fax: (35) 3335-1767

e-mail: prefeituracrv@starweb.com.br home page: www.conceicaodorioverde.mg.gov.br 


[image: image1.png]